#2025-10-10

开发者:杨光宇

#########################################

这是主控代码

引脚定义:

CAN1: 	CAN1_RX-PA11	CAN1_TX-PA12

CAN2: 	CAN2_RX-PB5    	CAN2_TX-PB6

I2C1:	I2C1_CL-PB8	I2C1_DA-PB9

I2C2: 	I2C2_CL-PB10	I2C2_DA-PB11

SPI1:	SPI1_CS-PA4	SPI1_SCK-PA5	SPI1_MI-PA6	SPI1_MO-PA7

SPI2:	SPI2_CS-PB12	SPI2_SCK-PB13	SPI2_MI-PB14	SPI2_MO-PB15

USART1(接485和TTL):		USART1_TX-PA9	USART1_RX-PA10

USART2(接485和TTL):		USART2_TX-PA2	USART2_RX-PA3

ADC:	AD1_-PA0		AD2_-PA1		AD3_-PB0		AD4_-PB1

BOOT:	PB2

PWM:	TMR1_CH1-PA8	TMR4_CH1-PB7	TMR2_CH2-PB3**	TMR3_CH1-PB4**

其他IO:	IO1-PA15	IO2-PH2	IO3-PH3	IO4-PB2	IO5-PC15	IO6-PC14	IO7-PC13

其他IO复用按键:	PA15	PC15	PC14	PC13	PH3	PH2

#2025-10-20

开发者:杨光宇

#########################################

1.已经做好CAN1和CAN2通信 可以控制我的驱核FOC

// CAN1_MOTO_SEND_REMOTE(1); // 对ID为1的设备发送远程帧

// delay_us(200);

// CAN1SET_MOTO_Q(1, c);

// delay_ms(1);

// CAN2_MOTO_SEND_REMOTE(1); // 对ID为1的设备发送远程帧

// delay_us(200);

// CAN2SET_MOTO_Q(1, c);

// delay_ms(1);

#2025-10-21

开发者:杨光宇

#########################################

1.1-更新内容

IIC_做好I2C1的OLED显示,I2C2还没开发

I2C1和2都准备好了,注意电路板上的维特智能陀螺仪需要反过来,否者会正负接反

#2025-10-22

开发者:杨光宇

#########################################

1.uart2  PA2 PA3       UART3 PB10 PB11

2.写好与维特智能的串口通信 i2c通信无法读取维特智能数据

3.uart3和I2C2冲突 不可同时使用

4.写好了UART3和维特智能通信,直接读取角度

#2025-10-29

开发者:杨光宇

#########################################

电机控制代码

做好了位置环串速度环可速度控制/位置控制

下一步,开始画图,测试力矩

#2025-11-13

开发者:杨光宇

#########################################

良好的电机速度控制效果

时间: 200us通信一次 读取一次速度+输出一次目标电流,需要400us PID控制周期为400us

频率为2.5khz

位置环:PID周期为4ms 频率为 250hz

但是这只是单电机控制,该项目需要一根CAN控制3个电机,关节对实时性要求很高

CAN传输8字节需要的时间大约120us 一来一回获取到速度位置需要240us

通信时发送遥控帧,接收8字节电机速度位置,再发送一个6字节控制电机电流,一共通信3个报文

发送遥控帧到数据接收到,需要150us  发送8字节数据帧需要100us

更新后:

发6字节控制输出,驱动器会自动回复8字节速度和位置 通信一次所需300us时间,那么3个电机 900us通信一次

完成了速度位置双闭环,可以开始并联腿控制

2026-5-3:

以小车的左视图为坐标参考:

左轮为正右轮为负

LA正		LB正	关节速度必须正

RA负		RB负	关节速度必须正

2026-5-4:

电子开关接口:

通信:使用串口指令通信 波特率115200

1.设置欠压阈值 : u21 设置21V为欠压阈值,当电压小于21V时自动断电(瞬间/由电压滤波器给出测量值)

2.设置过流阈值 : i30 设置30A为过流阈值,当电流大于30A时自动断电(瞬间/由电流滤波器给出测量值)

3.设置过温阈值 : t60 设置60℃为过温阈值,当温度超过60℃时自动断电

4.开关设置: 发送OFF为断电  发送ON为供电

5.长按设置可以关闭开启屏幕,点按设置更改显示界面,长按确定开始供电

2026-5-5:

57	//髋宽度单位mm

70	//五连杆上臂长度单位mm

150	//五连杆下臂长度单位mm

1.车重3.3KG

重力:32.34N

重心高度和逆运算有关,初始高度为80mm

调试失败 系统震荡, 调速度环p参数时系统震荡

可能原因是速度测量值不稳定.或重心偏高

可能原因是姿态测量值不稳定,但是直立环没有震荡

直立环效果一般,需要速度环来补偿,但是失败

尝试更高级的控制算法.

2026-5-11:

直立环微分直接使用陀螺仪数据.

将陀螺仪数据读取放在了300us中断中,陀螺仪读取需要6us时间

直立环已经比较稳定

2026-5-27

做好了直立环速度环

遥控器控制

2026-6-7

使用LQR算法

参数K1234:对应角度,角速度,位置,轮速度

2026-7-6

更新了FOC之后,上电突然暴起

2026-7-8

FOC使用速度环模式,发现非常稳定.

把模型改为以速度作为速度的动力学模型